НОДЫ

- controller_manager

- Подписки на топики: /robot_description

Стандартная нода для управления контроллерами.

- diff_drive_base_controller

Подписки на топики: /diff_drive_base_controller/transition_event, /diff_drive_base_controller/odom

Издатель в топики: /diff_drive_base_controller/cmd_vel_unstamped

Нода-контроллер базового типа, диференциальный.

- joint_state_broadcaster

Издатель в топики: /dynamic_joint_states, /joint_state_broadcaster/transition_event, /joint_states

Нода для управления шарнирами.

- robot_state_publisher

Подписки на топики: /joint_states

Издатель в топики: /robot_description

Издатель состояния шарниров для связи с менеджером контроллеров.

- micro_ros2_system_hardware

Подписки на топики: /robot/robot_state

Издатель в топики: /robot/wheel_speeds

Нода для связи топиков micro-ros с API ros-control

В файле написан класс, наследуемый от hardware_interface::SystemInterface: class MicroRos2SystemHardware.

Описание методов класса MicroRos2SystemHardware

| Название метода | Краткое описание | Входные параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| MicroRos2SystemHardware (конструктор) | В классе переопределены базовые функции hardware_interface::SystemInterface для реализации подписки и публикации в необходимые топики. | (node_name) Имя ноды | - |
| on_init | Проверка состояния шарниров. Инициализация ноды, подписчика и издателя. | info | hardware_interface::CallbackReturn |
| export_state_interfaces | см. документацию hardware_interface::SystemInterface | - | std::vector<hardware_interface::StateInterface> |
| export_command_interfaces |  | - | std::vector<hardware_interface::CommandInterface> |
| on_activate |  | previous_state | hardware_interface::CallbackReturn |
| on_deactivate |  | - | hardware_interface::CallbackReturn |
| read |  | time, period | hardware_interface::return_type |
| write |  | time, period | hardware_interface::return_type |