НОДЫ

- cameraParsing

- Подписки на топики: /bbox, /bbox3d

Издатель в топики: /robot/people

Обработка данных от ПО по распознаванию людей.

В файле написан класс, наследуемый от rclcpp::Node: class cameraParsing.

Описание методов класса cameraParsing

| Название метода | Краткое описание | Входные параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| cameraParsing (конструктор) | Получает данные о распознанных людях, их положении на изображении и расстояние до человека. Преобразует текстовое представление в массив int32 с информацией о количестве, положении и расстояние до людей. | (node_name) Имя ноды | - |
| frames_people_callback | Обрабатывает входящие сообщения с рамками, содержащие информацию о распознанных людях. | (msg) Сообщение из топика /bbox | - |
| distance2_people_callback | Обрабатывает входящие сообщения с расстояниями до распознанных людей. | (msg) Сообщение из топика /bbox3d | - |

- connectionStatus

- Подписки на топики: /robot/keep_alive_catch, /robot/keep_alive_send

- Издатель в топики: /robot/security_system/connection_lost

Проверка количества принетых и отправленных сообщений, анализ статуса подключения.

В файле написан класс, наследуемый от rclcpp::Node: class connectionStatus.

Описание методов класса connectionStatus

| Название метода | Краткое описание | Входные параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ConnectionStatus (конструктор) | Отслеживает состояние соединения путем проверки счетчиков Keep Alive отправленных и полученных сообщений. Останавливает ноды при потере соединения. | (node_name) Имя ноды | - |
| catch_callback | Callback-функция для обработки входящих Keep Alive сообщений от ПДУ. | (msg) Сообщение из топика /robot/keep_alive_catch | - |
| send_callback | Callback-функция для обработки исходящих Keep Alive сообщений. | (msg) Сообщение из топика /robot/keep_alive_send | - |
| timer_callback | Периодически проверяет разницу между счетчиками принятых и отправленных сообщений для определения состояния соединения. | - | - |

- serialPub

Подписки на топики: /robot/joy, /robot/security_system/stop, /dynamic_joint_states, /joy

Издатель в топики: /robot/cmd_vel

Отправка данных на Olimex STM32P405

В файле написан класс, наследуемый от rclcpp::Node: class Send2STM.

Описание методов класса Send2STM

| Название метода | Краткое описание | Входные параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Send2STM (конструктор) | Класс Send2STM является нодой для управления роботом через последовательный порт. Send2STM подписывается на данные физического джойстика и удалённого джойстика (от ПДУ), преобразуя их в управляющие сигналы для гусениц. В зависимости от выбранного режима управления, нода вычисляет значения для левой и правой гусениц (с помощью robot-control). Полученные данные публикуются в виде Twist для дальнейшей передачи на контроллер STM32 (с помощью micro-ros). | (node_name) Имя ноды | - |
| fill_msg | Заполняет сообщение типа Twist значениями линейной и угловой скоростей. | (msg, x, z, pose_x, pose_z) Сообщение, линейная скорость по x, угловая скорость по z, позиция x в сообщении, позиция z в сообщении. | -- |
| joy_callback | Обрабатывает сообщения от физического джойстика,изменяет режим управления по кнопкам. | (msg) Сообщение из топика /joy | - |
| virtual_joy_callback | Подписываеться на топик с данными о положении удалённого джойстика (ПДУ). | (msg) Сообщение из топика /robot/joy | - |
| stop_move_callback | Обрабатывает команды остановки движения от системы безопасности. | (msg) Сообщение из топика /robot/security_system/stop | - |
| control_callback | Обрабатывает сообщения с рассчитанными скоростями колес от ros-control. | (msg) Сообщение из топика /dynamic_joint_states | - |
| timer_callback | Формирует и публикует сообщения для отправки в ros-control и STM32P405. | - | - |

- safeMovement

Подписки на топики: /robot/people, /robot/safe_mode

Издатель в топики: /robot/security_system/stop

Нода для определения типа движения (безопасное - остановка при виде человека на заданном расстоянии, не безопасное - остановки нет)

В файле написан класс, наследуемый от rclcpp::Node: class safeMovement.

Описание методов класса safeMovement

| Название метода | Краткое описание | Входные параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| safeMovement (конструктор) | Реализует безопасное движение - остановку при обнаружении человека вблизи робота, и небезопасное движение - без остановок. Инициализирует подписки на топики с данными о людях и режиме движения, издателя для отправки решения о движении. | (node_name) Имя ноды | - |
| people_callback | Обрабатывает сообщения с данными о распознанных людях и их расстоянии до робота. | (msg) Сообщение из топика /robot/people | - |
| safe_mode_callback | Обрабатывает сообщения о включении/выключении безопасного режима. | (msg) Сообщение из топика /robot/safe_mode | - |
| timer_callback | Проверяет условия для остановки движения и публикует команды остановки/возобновления движения. | - | - |

- udpPub

Подписки на топики: /robot/people, /robot/safe_mode, /robot/keep_alive_catch

Издатель в топики: /ToController, /robot/keep_alive_send

Собирает данные с топиков /robot/*

Отправка данных на пульт дистанционного уаправления (ПДУ) через udp (network_bridge)

В файле написан класс, наследуемый от rclcpp::Node: class Send2Controller.

Описание методов класса Send2Controller

| Название метода | Краткое описание | Входные параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Send2Controller (конcтруктор) | Данный класс реализует узел, который: подписывается на данные о состоянии робота и его перефирии (STM, камера, лидар и другое), формирует сообщение для дальнейшей отправки в ноду пакета network_bridge для последующей отправки через udp на ПДУ. | (node_name) Имя ноды | - |
| stm_callback | Подписываеться на данные с STM (через один из пакетов: serial_remote, micro_ros) | (msg) Сообщение из топика /robot/people | - |
| cam_callback | Получает сообщения от парсера камеры об обнаруженных людях. | (msg) Сообщение из топика /robot/safe_mode | - |
| keep_al_callback | Callback-функция для ответа на принятое сообщение. | (msg) Сообщение из топика /robot/keep_alive_catch | - |
| colcul_keepal | Считает отправленные пакеты. Данные записываються в KEEPAL. | - | - |
| generate_data2_udp | Формирует сообщение для отправки по udp. Устанавливает размер сообщения, записывает подсчитанные данные из массивов: header, LEN, KEEPAL, msg_from_stm_, msg_from_cam_. | - | Сообщение типа UInt8MultiArray |

- udpSub

Подписки на топики: /ToRobot

Издатель в топики:/robot/joy, /robot/keep_alive_catch, /robot/safe_mode

Публикует данные в топики /robot/*

Получение данных от пульта дистанционного уаправления (ПДУ) через udp (через network_bridge).

В файле написан класс, наследуемый от rclcpp::Node: class CatchFromController

Описание методов класса CatchFromController

| Название метода | Краткое описание | Входные параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| CatchFromController (конcтруктор) | Данный класс реализует ноду, которая: подписывается на топик с UDP-данными от контроллера, парсит входящие сообщения согласно заданной структуре, публикует разделенные данные в соответствующие топики для дальнейшей обработки. Сообщение разделяется на логические блоки и публикуется в отдельные топики для модулей STM и других систем робота. | (node_name) Имя ноды | - |
| udp_callback | Принимает сырые данные от ПДУ, проверяет заголовок сообщения, извлекает отдельные компоненты (KeepAL, cmd_vel) и публикует их в соответствующие топики. | (msg) Сообщение из топика /ToRobot | - |
| create_int32_publisher | Генерирует издателя с заданным типом данных, Int32 | (name, topic, initial_value) имя издателя, название топика для публикации, начальное значение. | - |
| create_int8_publisher | Генерирует издателя с заданным типом данных, Int8 |  | - |
| create_twist_publisher | Генерирует издателя с заданным типом данных, Twist |  | - |
| сreate_publisher_manager | Создает и регистрирует менеджер публикации ROS-сообщений с заданными параметрами. Функция инкапсулирует логику создания издателей, их конфигурации и централизованного управления через хранилище менеджеров. | (publisher_name, initial_msg, topic_name, qos) имя издателя, шаблонное сообщение, название топика для публикации, настройки качества сервиса | Умный указатель на созданный менеджер публикации, который обеспечивает управление жизненным циклом издателя и публикацию сообщений указанного типа. |
| writ_msg2_buf | Копирование данных из UDP-сообщения в ROS-совместимый буфер. | (udp_massege, udp_point, ros_data ,ros_data_size) UDP-сообщение, стартовая позиция в udp_massege, буфер для ROS, размер данных | - |
| timer_callback_ | Периодическая публикация. | - | - |